# Couverture terrestre du Nord du Canada vers 2000

Métadonnées également disponibles sous forme de :

## Métadonnées:

- Information_d’identification

- Information_sur_la_qualité_des_données

- Information_sur_l’organisation_des_données_spatiales

- Information_de_référence_spatiale

- Information_sur_les entités_et_les attributs

- Information_de_distribution

- Information_de_référence_sur_les_métadonnées

Information_d’identification :

Référence_bibliographique : Olthof, I., Latifovic, R. et Pouliot, D. Circa-2000 Northern Land Cover of Canada, 2008. Secteur des sciences de la Terre, Centre canadien de télédétection, Ressources naturelles Canada.

Informations_bibliographiques :

Émetteur :

Ian Olthof, Ph.D., Centre canadien de télédétection, Ressources naturelles Canada

Date_de_publication : 22 avril 2008

Titre : Couverture terrestre du Nord du Canada vers 2000

Forme_de_présentation_de_données_géospatiales : Image télédétectée

Information_de_publication :

Lieu_de_publication : Ottawa (Ontario), Canada

Éditeur : Ressources naturelles Canada

Lien_en_direct : \\W-BSC-A100744\NTS\pix\mosaic\tif\NLC.tif

Description :

Résumé :

L’objectif du projet « Caractérisation de la couverture terrestre nationale » (CCTN) (National Land Cover Characterization Project), dans le cadre du programme « Comprendre le Canada depuis l’espace » (CCE) du SST, est d’améliorer des algorithmes existants et d’en élaborer de nouveaux, afin de fournir de l’information géoscientifique tirée de données d’observation de la Terre (OT) qui est pertinente pour évaluer la couverture terrestre au Canada et les changements d’utilisation des terres. Le CCTN vise à répondre aux besoins d’organisations gouvernementales, publiques, privées et éducatives en matière d’information environnementale et de permettre le respect d’engagements internationaux. Il comprend la création d’un jeu de données national complet et  polyvalent, à plusieurs échelles, sur la couverture terrestre, ainsi que sur l’utilisation des terres et les changements touchant cette utilisation. Ce jeu de données a été créé pour assurer une couverture terrestre et végétale du Nord du Canada qui est spatialement et thématiquement uniforme, au-delà de la limite des arbres et selon la résolution moyenne des images Landsat (30 m). Ces données sont mises à la disposition du public, afin que les scientifiques et les décideurs qui s’intéressent aux enjeux dans le Nord aient accès à des données géospatiales détaillées. En outre, ce jeu de données particulier donnera un aperçu sans précédent du Nord du Canada à des fins éducatives. La collection de données comprend un produit comportant 15 classes de couvertures terrestres et un produit présentant 200 groupes spectraux, lesquels permettront aux utilisateurs de produire une couverture terrestre plus détaillée de régions plus petites pour lesquelles les 15 classes pourraient être trop générales. Les deux produits sont disponibles à une résolution spatiale de 30 m, sous forme de mosaïques de la Base nationale de données topographiques (BNDT) à l’échelle de 1/250 000 et en format GeoTIFF. La légende des 15 classes a été élaborée après l’examen de plusieurs couvertures terrestres et végétales existantes du Nord, l’extraction des classes communes à leur légende et la prise en considération des classes distinguables sur le plan spectral d’après des travaux exécutés sur le terrain et l’expérience acquise dans l’interprétation de la couverture terrestre du Nord.

But :

Le jeu de données vise à soutenir des applications relatives à la couverture terrestre du Nord, y compris l’évaluation des répercussions environnementales, la conservation de la faune et de la biodiversité, la conservation des aires protégées, l’évaluation de la qualité de l’eau, l’extraction des ressources, l’urbanisme et la recherche de sources d’énergie renouvelable.

Information_supplémentaire : Langue du jeu de données : Anglais

Intervalle_du_contenu :

Information_sur_l’intervalle :

Plage_de_dates_et_d’heures :

Date_de_début : 7 juillet 1999

Date_de_fin: 14 septembre 2002

Actualité_de_la_référence : Vers l’année 2000

État :

Avancement : Complet

Fréquence_de_maintenance_et_de_ mise_à_jour : Au besoin

Domaine_spatial :

Coordonnées_de_délimitation :

Coordonnée_de_délimitation_Ouest : -169.925886

Coordonnée_de_délimitation_Est : -20.507036

Coordonnée_de_délimitation_Nord : 84.401624

Coordonnée_de_délimitation_Sud : 54.367189

Mots-clés:

Thème:

Dictionnaire_analogique_de_mots-clés_du_thème : Aucun

Mot-clé_du_thème : Arctique, végétation, couverture terrestre, Canada, toundra

Contraintes_d'accès : Aucun

Contraintes_d'utilisation :

L’information sur la licence est disponible à : http://geogratis.cgdi.gc.ca/geogratis/fr/licence.jsp

Contact :

Information_sur_le_contact :

Contact_principal :

Contact : Ian Olthof, Ph.D.

Contact : Centre canadien de télédétection, Ressources naturelles Canada

Poste_du_contact : Spécialiste des sciences physiques

Adresse_du_contact :

Type_d’adresse : Adresse postale et municipale

Adresse : 588, rue Booth

Ville : Ottawa

État_ou_province : Ontario

Code_postal : K1A 0Y7

Pays : Canada

Numéro_de_téléphone_du_contact : 613-947-1233

Numéro_de_télécopieur_du_contact : 613-947-1383

Adress_de_courriel_du_contact : iolthof@ccrs.nrcan.gc.ca

Fichier_graphique_de_consultation :

Nom_du_fichier_graphique_de_consultation : NLC.tif

Description_du_fichier_graphique_de_consultation : Nouvel échantillonnage à 300 m et mosaïquage de feuillets cartographiques à l’échelle de1/250 000

Type_de_fichier_graphique_de_consultation : TIFF

Mention_de_source_pour_le_jeu_de_données : Ian Olthof, Ph.D., Rasim Latifovic, Ph.D., Darren Pouliot, Ph.D.

Crédit_pour_l’ensemble_des_données : Jack Gibson, Ph.D., Robert McGregor, Stefan Nedelcu

Information_sur_la_sécurité :

Classification_de_sécurité : Non classifié

Environnement_d’origine_du_jeu_de_données :

Windows XP de Microsoft, version 5.1 (version 2600), service pack 2; ArcCatalog 9.1.0.722 d’ESRI

Information_sur_la_qualité_des_données :

Exactitude_de_l’attribut :

Rapport_sur_l’exactitude_de_l’attribut :

L’évaluation en règle de l’exactitude de ce produit est actuellement incomplète en raison de sa vaste étendue géographique et du manque de données de vérification sur le terrain. Certaines zones ont fait l’objet d’une validation en règle, comme la zone autour d’Iqaluit (Nunavut), soit la zone bioclimatique 4, dont l’exactitude globale frôle 85 % pour 46 points, ainsi que celle de Lupin (Territoires du Nord-Ouest), à savoir la zone bioclimatique 5, d’une exactitude globale de 78 % pour 23 points. Une comparaison a été effectuée avec la partie canadienne de la carte de la végétation de l’Arctique circumpolaire (Circumpolar Arctic Vegetation Map - CAVM; Walker et al.). Celle-ci consistait à examiner la distribution de la couverture terrestre à une résolution de 30 m dans chaque classe de la CAVM. Les résultats détaillés de cette analyse sortent du cadre du présent document, mais la correspondance générale entre la distribution de la végétation et l’attribution d’étiquettes de classes semble être très bonne.

Exactitude_du_positionnement :

Exactitude_du_positionnement_horizontal :

Rapport_sur_l’exactitude_du_positionnement_horizontal :

Les données de Landsat orthocorrigées du Centre d’information topographique (CIT) ont une exactitude géodésique ciblée de 50 m dans le Nord du Canada et un niveau de confiance de 90 %. Les données tirées du jeu global de données de Landsat orthocorrigées de la NASA ont une exactitude géodésique quadratique moyenne supérieure à 50 m.

Généalogie :

Étape_de_traitement :

Description_du_traitement :

Les données de Landsat ont été traitées par deux groupes et selon trois méthodes différentes, afin d’obtenir une couverture complète. Une mosaïque de l’île de Baffin a été produite à l’aide de la méthode de Gibson et Nedelcu (en cours d’impression), qui implique plusieurs trajectoires chevauchantes, un modèle de capteur, un modèle d’orbite de satellite et de l’information sur les contrôles au sol pour produire des images géoréférencées qui sont ensuite orthocorrigées. En combinant plusieurs trajectoires de données et en ne procédant qu’à un nouvel échantillonnage, on préserve la radiométrie d’origine et on obtient des fauchées avec ciel dégagé.

Les données de Landsat orthocorrigées gratuites couvrant le Canada au nord de la limite des arbres (Timoney et al., 1992) ont été téléchargées depuis le Centre d’information topographique (CIT) par le truchement du portail GéoGratis, et depuis l’Université du Maryland par le biais du portail Global Land Cover Facility (GLCF). Les données ont été à nouveau projetées selon la référence spatiale, puis équilibrées sur le plan radiométrique d’après les données du SPOT VGT pour l’année 2000, conformément à la procédure d’Olthof et al. (2005). D’autres mosaïques de données de Landsat couvrant de grandes étendues des îles du Nord (île Southampton et îles du bassin de Sverdrup) ont été produites à l’aide de zones chevauchantes entre les scènes et de procédures d’appariement automatisé des images. Les mosaïques Landsat au nord de la couverture du SPOT  VGT (72,25 ° de latitude nord) ont été normalisées à l’aide de zones chevauchantes successives et de données de Landsat pour des régions plus au sud, afin d’obtenir une radiométrie uniforme pour toute la couverture, que l’on peut voir à la Figure 1, sous forme d’échantillonnage supplémentaire à une résolution de 300 m. Seize mosaïques de grande étendue équilibrées sur le plan radiométrique ont été produites dans les bandes de Landsat 3 (rouge), 4 (proche infrarouge - NIR) et 5 (infrarouge de courte longueur d’onde - SWIR).

Figure 1. Nouvel échantillonnage à une résolution de 300 m de la mosaïque Landsat du Nord canadien, dans les bandes 4, 5 et 3 affichées en rouge, en vert et en bleu respectivement.

Chaque mosaïque a été rehaussée par l’utilisation d’une table de consultation commune, afin de comprimer les plages dynamiques de l’eau et des nuages, ainsi que de la neige et de la glace, aux extrémités inférieure et supérieure des plages dynamiques respectivement. Les images accentuées ont été regroupées en 200 groupes spectraux à l’aide de l’algorithme des k moyennes floues (Bezdek, 1973), et on a appliqué une table des pseudo-couleurs représentant les moyennes des groupes dans les bandes NIR, SWIR et rouge, affichées en rouge, en vert et en bleu respectivement. Les groupes spectraux ont été stratifiés selon la zone bioclimatique, la géologie et la topographie. En utilisant la couverture terrestre existante des aires protégées du Nord, de même certaines données de terrain et données références additionnelles trouvées dans la littérature, on a produit des tables de consultation pour chaque couche, afin de fusionner les groupes spectraux en 15 classes, selon la méthode dite de classification par généralisation progressive (classification CPG). Les plans d’eau de la BNDT ont été maillées à une résolution de 30 m, tandis 	que les groupes situés sous un masque de plan d’eau, tamponnés à un pixel et considérés comme la représentation de l’eau ont été attribués à la classe d’eau. La couverture terrestre et les images groupées ont été maillées en tuiles de la BNDT à l’échelle de 1/250 000, et une édition et un contrôle de la qualité ont été appliquées manuellement aux tuiles de la couverture terrestre pour obtenir le produit final (figure 2).

.

Figure 2. Nouvel échantillonnage à une résolution de 300 m de la couverture terrestre finale comportant 15 classes et issue du mosaïquage de 380 tuiles de la BNDT à l’échelle de 1/250 000.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Bezdek, J.C. Fuzzy mathematics in pattern classification, 1973. Thèse de doctorat, Université Cornell, Ithaca, New York.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Cihlar, J., Xiao, Q., Chen, J., Beaubien, J., Fung, K. et Latifovic, R. Classification by progressive generalization: a new automated methodology for remote sensing multi channel data, 1998, « International Journal of Remote Sensing », 19, 2685-2704.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Gibson, J.R., Nedelcu, S. An Improved Approach for the Production of Satellite-based Geospatial Reference Imagery, 2008. Publication acceptée dans l’International Journal of Digital Earth.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Olthof, I., D. Pouliot, R. Fernandes et R. Latifovic. Landsat ETM+ radiometric normalization comparison for northern mapping applications, 2005, « Remote Sensing of Environment », 95, 388-398.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Timoney, K.P., La Roi, G.H., Zoltai, S.C. et Robinson, A.G. The high subarctic forest-tundra of Northwestern Canada: position, width, and vegetation gradients in relation to climate, 1992, « Arctic », 45, 1-9.

Information_sur_l’organisation_des_données_spatiales :

Méthode_de_référence_spatiale_directe : Matrice

Information_sur_les_objets_matriciels :

Type_d’objet_matriciel: Pixel

Nombre_de_rangées : 9654

Nombre_de_colonnes : 11 886

Nombre_à_la_verticale : 1

Information_de_référence_spatiale:

Définition_du_système_de_coordonnées_horizontales :

Planaires :

Projection_cartographique :

Nom_de_la_projection_cartographique : Projection conique conforme de Lambert

Conique_conforme_de_Lambert :

Parallèle_d’échelle_conservée : 49.000000

Parallèle_d’échelle_conservée : 77.000000

Longitude_du_méridien_central : -95.000000

Latitude_de_l’origine_de_la_projection : 0.000000

Abscisse_fictive : 0.000000

Ordonnée_fictive : 0.000000

Information_sur_les_coordonnées_planes :

Méthode_de_codage_des_coordonnées_planes : rangée et colonne

Représentation_par_coordonnées :

Résolution_en_abscisse : 300.000000

Résolution_en_ordonnée : 300.000000

Unités_de_distance_en_coordonnées_planes : mètres

Modèle_géodésique :

Nom_du_système_de_référence : D_GRS_1980

Nom_de_l’ellipsoïde : Système de référence géodésique 1980

Demi-grand_axe : 6378137.000000

Dénominateur_du_rapport_d’aplatissement : 298.257222

Information_sur_les_entités_et_les_attributs :

Description_détaillée :

Type_d’entité :

Étiquette_de_type_d’entité : Numéro de classe

I.  Graminoïdes

1	toundra de graminoïdes parsemée de buttes de gazon (< 25 % d’arbustes nains)

Toundra humide parsemée de buttes de gazon < 25 % d’arbustes nains de < 40 cm de hauteur et mousse. Peut aussi comprendre du lichen.

2	carex humide

graminoïdes et bryoïdes

Le carex humide comprend le lin des marais saturé pendant une bonne partie de la saison de croissance, ainsi que la mousse, et peut comprendre  < 10 % d’arbustes nains de < 40 cm de hauteur.

3	toundra de graminoïdes et d’arbustes nains humide à sèche sans butte de gazon

couverture de 50 à 70 %

Toundra humide à sèche sans butte de gazon avec 50 à 70 % de couverture végétale. La végétation comprend un mélange de graminoïdes, d’arbustes nains dressés de < 40 cm et d’arbustes nains prostrés. Peut également comprendre des quantités minimes de lichen et de mousse.

4	toundra d’arbustes nains prostrés et de graminoïdes

couverture de 70 à 100 %

Toundra de graminoïdes bien drainée ou en milieu sec, sans butte de gazon, avec des landes d’arbustes nains prostrés dont la couverture est supérieure à 70 %.

II.  Arbustes (couverture d’arbustes > 25 %)

5	petits arbustes (< 40 cm; couverture > 25 %)

dressés

Petits arbustes dressés ripariens de < 40 cm constituant plus de 25 % de la couverture végétale composée surtout de bouleaux glanduleux (Betula) et/ou de saules (Salix). La couverture restante est composée de graminoïdes et de lichen et peut contenir des arbustes nains prostrés et du sol nu.

6	grands arbustes (> 40 cm; couverture > 25 %)

dressés

Grands arbustes dressés en milieux ripariens à secs de > 40 cm constituant plus de 25 % de la couverture végétale composée surtout de bouleaux glanduleux (Betula), de saules (Salix) et/ou d’aulnes (Alnus). La couverture restante est composée de graminoïdes, de lichen et peut contenir < 10 % d’arbustes nains prostrés et de sol nu.

7	arbustes nains prostrés

dryades et lande, habituellement sur le substratum ou du till

Couverture habituellement sèche végétalisée à > 50 % composée d’arbustes nains prostrés, de graminoïdes et pouvant contenir < 10 % de lichen et de mousse.

III.  Végétation éparse (couverture de 2 à 10 %)

8	substratum avec végétation éparse

Surfaces stériles, avec 2 à 10 % de couverture végétalisée sur un substratum acide, igneux et en grande partie consolidé. La couverture végétalisée consiste généralement en des graminoïdes et des arbustes nains prostrés.

9	till-colluvion avec végétation éparse (2 à 10 % de couverture; Henry et al., 1986)

Surfaces stériles, avec 2 à 10 % de couverture végétalisée sur un substratum non acide et calcaire et du colluvion. La couverture végétalisée consiste généralement en des graminoïdes et des arbustes nains prostrés (toundra de Dryas-Salix et zones stériles dans la zone bioclimatique 1; toundra d’herbes et de saxifrages à feuilles opposées dans la zone bioclimatique 2; Edlund et al., 1989).

- sol nu avec croûte de cryptogames – éminences dues au gel

Surfaces stériles non consolidées ayant subi une importante géliturbation avec 2 à 10 % de couverture végétalisée consistant en des graminoïdes et des plantes cryptogames.

IV.  Terres humides

11	terres humides

Zones végétalisées où la nappe phréatique affleure la surface terrestre une partie de l’année ou en permanence. Cette classe est représentée par un gradient général de biomasse décroissante avec la latitude, allant des zones de carex, de mousse et de petits arbustes, à la latitude du centre de la baie d’Hudson, jusqu’aux zones de mousse et d’arbustes nains, à la latitude du centre-sud de l’île de Baffin, et aux zones de carex/herbe et de mousse plus au nord (Walker et al., 2002).

V.  Zones sans végétation (couverture < 2 %)

12	zones stériles

Couverture végétale < 2 % sur un matériau originel calcaire et non acide.

13	glace et neige

Zones recouvertes en permanence de neige et de glace (glaciers).

14	ombre

Ombre topographique.

15	eau

Zones couvertes d’eau stagnante.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Edlund, S.A. et Alt, B.T. Regional congruence of vegetation and summer climate patterns in the Queen Elizabeth Islands, Northwest Territories, Canada, 1989, « Arctic », 42, 2-23.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Henry, G., Freedman, B. et Svoboda, J. Survey of vegetated areas and muskox populations in east-central Ellesmere Island, 1986, « Arctic », 39, 78-81.

Référence_bibliographique_abrégée_utilisée_par_la_source :

Walker, D.A., Gould, W.A., Maier, H.A. et Raynolds, M.K. The Circumpolar Arctic Vegetation Map: AVHRR-derived base maps, environmental controls, and integrated mapping procedures, 2002, « International Journal of Remote Sensing », 21, 4551-4570.

Information_de_distribution:

Distributeur :

Information_sur_le_contact :

Contact_principal :

Contact : Ian Olthof, Ph.D.

Contact : Centre canadien de télédétection, Ressources naturelles Canada

Poste_du_contact : Spécialiste des sciences physiques

Adresse_du_contact :

Type_d’adresse: Adresse postale et municipale

Adresse : 588, rue Booth

Ville : Ottawa

État_ou_province : Ontario

Code_postal : K1A 0Y7

Pays : Canada

Numéro_de_téléphone_du_contact : 613-947-1233

Numéro_de_télécopieur_du_contact : 613-947-1383

Adresse_de_courriel_du_contact : iolthof@ccrs.nrcan.gc.ca

Description_de_la_ressource : Données téléchargeables

Processus_de_commande_normal :

Forme_numérique:

Information_de_transfert_numérique :

Taille_du_transfert : 0.000

Processus_de_commande_spéciale : Veuillez faire appel au contact.

Information_de_référence_sur_les_métadonnées :

Date_des_métadonnées : 20080422

Contact_pour_les_métadonnées :

Information_sur_le_contact :

Contact_principal :

Contact : Ian Olthof, Ph.D.

Contact : Centre canadien de télédétection, Ressources naturelles Canada

Poste_du_contact : Spécialiste des sciences physiques

Adresse_du_contact :

Type_d’adresse : Adresse postale et municipale

Adresse : 588, rue Booth

Ville : Ottawa

État_ou_province : Ontario

Code_postal : K1A 0Y7

Pays : Canada

Numéro_de_téléphone_du_contact : 613-947-1233

Numéro_de_télécopieur_du_contact : 613-947-1383

Adresse_de_courriel_du_contact : iolthof@ccrs.nrcan.gc.ca

Nom_de_la_norme_utilisée_pour_les_métadonnées : FGDC Content Standards for Digital Geospatial Metadata

Version_de_la_norme_utilisée_pour_les_métadonnées : FGDC-STD-001-1998

Convention_de_temps_pour_les_métadonnées : heure locale

Information_sur_la_sécurité_des_métadonnées :

Classification_de_la_sécurité_des_métadonnées : Non classifié

Extensions_des_métadonnées :

Lien_en_ligne : <http://www.esri.com/metadata/esriprof80.html>

Nom_du_profil : ESRI Metadata Profile

Produit par mp version 2.8, le mardi 22 avril 2008, à 13:47:17