|  | Ressources naturelles Canada | Natural Resources Canada |  |
| --- | --- | --- | --- |

CanVec

Formats de distribution du produit

Édition 1.0

2007-03-01

Ressources naturelles Canada

Secteur des sciences de la Terre

Centre d’information topographique

Équipe de soutien aux usagers

2144, rue King Ouest, bureau 010

Sherbrooke (Québec), Canada

J1J 2E8

Téléphone : +01-819-564-4857

1-800-661-2638 (Canada et États-Unis)

Télécopieur : +01-819-564-5698

Courriel : BNDT@RNCan.gc.ca

URL : www.GeoGratis.gc.ca

Avis de copyright

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ministère des Ressources naturelles.

Tous droits réservés.

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Date | Version | Description |
| --- | --- | --- |
| 03/2007 | 1.0 | Version originale |

TABLE DES MATIÈRES

1	Aperçu	1

2	IDENTIFICATION DU PRODUIT	1

3	IDENTIFICATION DES FORMATS DE DISTRIBUTION	1

3.1	GML (Geography Markup Language)	1

3.2	Shape	1

4	IDENTIFICATION DES FICHIERS DE DISTRIBUTION	2

4.1	Nomenclature des fichiers GML	2

4.2	Nomenclature des fichiers Shape	2

4.3	Fichiers de métadonnées	3

4.4	Liste des noms de fichiers de distribution	4

5	IDENTIFICATION DES ATTRIBUTS	7

5.1	Attributs communs pour toutes les entités (sauf celles de GéoBase)	7

5.2	Attributs communs pour toutes les entités GéoBase	7

5.3	Attributs spécifiques aux entités	8

ANNEXE A : Liste des noms de fichiers de distribution (triés par thème)	12

# Aperçu

Les données géospatiales du produit CanVec sont disponibles selon deux formats de distribution : GML et Shape.  Ce document transpose uniquement le nom des entités (ou événements) et le nom et le type de données des attributs identifiés dans le Catalogue d’entités CanVec selon les formats de distribution.  Le Catalogue d’entités CanVec décrit de façon plus détaillée les entités (ou événements), les attributs, les associations et les relations entre les entités (ou événements).

# IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom :	CanVec

Version :	1.0

Date :	2007-03-01

Normes :	CanVec : Spécifications de produit - Édition 1.0 (2007-03-01)

Catalogue d’entités :	CanVec : Catalogue d’entités - Édition 1.0.0 (2007-03-01)

# IDENTIFICATION DES FORMATS DE DISTRIBUTION

## GML (Geography Markup Language)

Nom :	GML

Version :	02

Date :	20 février 2001

Spécifications :	Geography Markup Language (GML), version 2.0, OGC Recommendation Paper, 20 February 2001, OGC Document Number 01-029 (http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=1034)

## Shape

Nom :	Shape

Version :	01

Date :	Juillet 1998

Spécifications :	ESRI Shapefile, a Technical Description, on ESRI white paper (July 1998) (http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf)

# IDENTIFICATION DES FICHIERS DE DISTRIBUTION

## Nomenclature des fichiers GML

Les entités du produit distribuées dans le format GML sont regroupées par jeu de données à l’intérieur d’un fichier.  Le nom du fichier GML prend la forme suivante :

<identifiant>_<édition>_<version>.gml

- <identifiant> =	Identifiant du Système national de référence cartographique (SNRC). Le format de l’identifiant est 999a99.

- <édition> =	Édition du jeu de données.

- <version> =	Version du jeu de données.

- .gml =	Extension du nom de fichier.

Exemple :

- 031g01_1_0.gml	(Entités du jeu de données 031g01, édition 1, version 0).

Un schéma XML (fichier XSD) est également livré avec les données en GML.  Ce fichier définit de façon structurée le type de contenu, la syntaxe et la sémantique des documents GML (et XML).  Le nom de ce fichier est <identifiant>_<édition>_<version>.xsd et est cité en référence dans chacun des fichiers GML.

## Nomenclature des fichiers Shape

Les entités du produit dans le format Shape sont divisées selon leur représentation géométrique.  Le nom des fichiers Shape suit la structure suivante :

<identifiant>_<édition>_<version>_<CODE THÈME>_<code générique>_<code géométrie>.shp

- <identifiant> =	Identifiant du Système national de référence cartographique (SNRC). Le format de l’identifiant est 999a99.

- <édition> =	Édition du jeu de données.

- <version> =	Version du jeu de données.

- <CODE THÈME> =	Code du thème écrit en majuscules.  Les codes possibles sont : BS, EN, FO, HD, IC, LI, LX, SS, TO, TR, VE.

- <code générique> = 	Code générique numérique de 7 chiffres représentant le nom de l’entité tel qu’identifié dans le Catalogue d’entités.

- <code géométrie> = 	Code indiquant la représentation géométrique de l’entité.  Les valeurs possibles sont : 0 (point), 1 (ligne), 2 (surface).

- .shp =	Extension du nom de fichier principal de géométrie.

Dans le format Shape, il y a également trois autres types de fichiers associés au fichier de géométrie de l’entité :

- un fichier d’attributs (.dbf pour dBASE® file);

- un fichier d’index spatial (.shx) contenant la position relative (offset) de chacun des enregistrements (records) du fichier principal de géométrie;

- un fichier projection (.prj) contenant l’information sur le système de référence utilisé et les paramètres de la projection cartographique.

Exemples :

- 031g01_1_0_FO_1030009_1.shp	(Entité Courbe de niveau du thème Forme et relief et de géométrie linéaire pour le jeu de données 031g01, édition 1, version 0);

- 116b03_10_0_VE_1240009_2.shp	(Entité Région boisée du thème Végétation et de géométrie surfacique pour le jeu de données 116b03, édition 10, version 0).

## Fichiers de métadonnées

Quatre fichiers de métadonnées sont distribués avec chaque jeu de données du produit CanVec.  Deux fichiers sont livrés dans le format FGDC/XML (en français et en anglais) et deux autres selon le format FGDC/HTML.  La nomenclature du fichier de métadonnées est :

canvec_<identifiant>_<édition>_<version>_fgdc_<code langue>.<format>

- canvec = 	Acronyme fixe du nom du produit.

- <identifiant> = 	Identifiant du Système national de référence cartographique (SNRC).  Le format de l’identifiant est 999a99.

- <édition> =	Édition du jeu de données.

- <version> = 	Version du jeu de données.

- fgdc = 	Format du fichier de métadonnées selon la norme CSDGM du Federal Geographic Data Committee.

- <code langue> =	Code ISO de la langue des métadonnées écrit en minuscules : fr (français), en (anglais).

- <format> =	Extension du nom de fichier (xml ou html).

Exemples :

- canvec_031g01_1_0_fgdc_fr.xml	(Fichier de métadonnées français du jeu de données 031g01, édition 1, version 0 selon le format FGDC/XML)

- canvec_116b03_10_0_fgdc_en.html	(Fichier de métadonnées anglais du jeu de données 116b03, édition 10, version 0 selon le format FGDC/HTML)

## Liste des noms de fichiers de distribution

Le nom du fichier dans le format Shape est toujours précédé de : <identifiant>_<édition>_<version>_.  L’extension du nom de fichier dépend directement du format de distribution.  De plus, le nom de l’entité que l’on retrouve dans le fichier en format GML correspond au nom du fichier Shape indiqué dans le tableau qui suit.

La liste qui suit est également triée par thème (voir Annexe A).

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Aire désignée | LX | LX_1000059 | _0 | _1 | _2 |
| Antenne parabolique | BS | BS_2000009 | _0 |  |  |
| Banc | IC | IC_1350019 |  |  | _2 |
| Bâtiment | BS | BS_2010009 | _0 |  | _2 |
| Belvédère | LX | LX_1000019 | _0 |  | _2 |
| Camp | LX | LX_2030009 | _0 |  |  |
| Carrière | IC | IC_1350029 |  |  | _2 |
| Centre de ski | LX | LX_1000029 | _0 |  |  |
| Chemin de fer | TR | TR_1020009 |  | _1 |  |
| Cheminée | BS | BS_2060009 | _0 |  |  |
| Cimetière | LX | LX_1000039 | _0 |  | _2 |
| Ciné-parc | LX | LX_2070009 | _0 |  | _2 |
| Citerne | BS | BS_2080009 | _0 |  | _2 |
| Cour à bois | IC | IC_2110009 |  |  | _2 |
| Courbe de niveau | FO | FO_1030009 |  | _1 |  |
| Courbe de niveau impériale | FO | FO_2570009 |  | _1 |  |
| Cours d'eau simple | HD | HD_1470009 |  | _1 |  |
| Croix | BS | BS_2120009 | _0 |  |  |
| Débris glaciaires non différenciés | FO | FO_1080039 |  |  | _2 |
| Déchet domestique | IC | IC_1360019 |  |  | _2 |
| Dépôt de solide industriel | IC | IC_1360029 | _0 |  | _2 |
| Eau côtière | HD | HD_1150009 |  |  | _2 |
| Entité hydrographique anthropique | HD | HD_1450009 | _0 | _1 | _2 |
| Entité obstacle hydrographique | HD | HD_1460009 | _0 | _1 | _2 |
| Éolienne | EN | EN_2170009 | _0 |  |  |
| Esker | FO | FO_1080029 |  | _1 |  |
| Étang de toundra | SS | SS_1320019 |  |  | _2 |
| Forme terrestre | FO | FO_1080019 |  |  | _2 |
| Fort | LX | LX_1000049 |  |  | _2 |
| Île | HD | HD_1490009 |  |  | _2 |
| Installation de gaz et pétrole | EN | EN_1360049 | _0 |  | _2 |

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Jardin botanique | LX | LX_2200009 |  |  | _2 |
| Jonction [GéoBase] | TR | TR_1770009 | _0 |  |  |
| Lieu de pèlerinage | LX | LX_2210009 | _0 |  |  |
| Lieu historique/lieu d'intérêt | LX | LX_2220009 | _0 |  |  |
| Ligne de transmission | BS | BS_2230009 |  | _1 |  |
| Ligne de transport d'énergie | EN | EN_1120009 |  | _1 |  |
| Marina | LX | LX_1000069 | _0 |  |  |
| Mine | IC | IC_1350049 | _0 |  | _2 |
| Moraine | FO | FO_1080049 |  |  | _2 |
| Mur/clôture | BS | BS_2240009 |  | _1 |  |
| Neige et glace permanentes | HD | HD_1140009 |  |  | _2 |
| Parc d'amusement | LX | LX_2260009 |  |  | _2 |
| Parc/terrain de sports | LX | LX_2270009 |  |  | _2 |
| Passage obstrué [GéoBase] | TR | TR_1780009 | _0 |  |  |
| Passerelle | LX | LX_2280009 |  | _1 |  |
| Percée | VE | VE_2290009 |  | _1 |  |
| Pingo | FO | FO_1080079 | _0 |  |  |
| Pipeline | EN | EN_1180009 |  | _1 |  |
| Pipeline (Eaux d'égout/déchets liquides) | BS | BS_2310009 |  | _1 |  |
| Piste de course | LX | LX_1000079 |  | _1 | _2 |
| Piste d'envol | TR | TR_1190009 | _0 |  | _2 |
| Plaque tournante | TR | TR_2320009 | _0 |  |  |
| Point d'élévation | FO | FO_1200009 | _0 |  |  |
| Point d'élévation impérial | FO | FO_2610009 | _0 |  |  |
| Polygone de découpage SNRC50K | LI | LI_1210009 |  |  | _2 |
| Poste de péage [GéoBase] | TR | TR_1790009 | _0 |  |  |
| Poste de transformateur | EN | EN_1360059 | _0 |  | _2 |
| Puits | BS | BS_2350009 | _0 |  |  |
| Récupérateur | IC | IC_2360009 |  |  | _2 |
| Région boisée | VE | VE_1240009 |  |  | _2 |
| Région hydrique | HD | HD_1480009 |  |  | _2 |
| Repère de navigation | BS | BS_1250009 | _0 |  |  |
| Réservoir souterrain | BS | BS_2380009 | _0 |  | _2 |
| Ruines | LX | LX_2400009 | _0 |  | _2 |
| Sable | FO | FO_1080059 |  |  | _2 |

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Segment de liaison par transbordeur [GéoBase] | TR | TR_1750009 |  | _1 |  |
| Segment routier [GéoBase] | TR | TR_1760009 |  | _1 |  |
| Sentier | LX | LX_2420009 |  | _1 |  |
| Silo | BS | BS_2440009 | _0 |  |  |
| Sol saturé | SS | SS_1320039 |  |  | _2 |
| Sols polygonaux | FO | FO_1080069 |  |  | _2 |
| Stade | LX | LX_2460009 |  |  | _2 |
| Terrain de camping | LX | LX_2480009 | _0 |  | _2 |
| Terrain de golf | LX | LX_1000089 |  |  | _2 |
| Terrain de pique-nique | LX | LX_2490009 | _0 |  | _2 |
| Terrain de pratique de golf | LX | LX_2500009 | _0 |  | _2 |
| Terrain d'exposition | LX | LX_2510009 |  |  | _2 |
| Terre humide | SS | SS_1320049 |  |  | _2 |
| Toponyme | TO | TO_2520009 | _0 |  |  |
| Tour | BS | BS_2530009 | _0 |  |  |
| Tourbière | IC | IC_1350059 |  |  | _2 |
| Tourbière de palse | SS | SS_1320029 |  |  | _2 |
| Tourbière réticulée | SS | SS_1320059 |  |  | _2 |
| Valve | EN | EN_1340009 | _0 |  |  |
| Zone d’extraction | IC | IC_1350039 | _0 |  | _2 |
| Zone d'extraction de minerai | IC | IC_2600009 | _0 |  |  |
| Zone industrielle et commerciale | IC | IC_1360039 | _0 |  | _2 |
| Zone résidentielle | BS | BS_1370009 |  |  | _2 |
| Zoo | LX | LX_2560009 |  |  | _2 |

# IDENTIFICATION DES ATTRIBUTS

Les attributs communs à l’ensemble ou à un groupe d’entités du produit CanVec sont identifiés dans les deux premiers tableaux.  Les attributs spécifiques à chaque entité sont présentés dans la sous-section suivante. La version anglaise abrégée est utilisée pour nommer les attributs.

Le type de données du format GML est toujours TEXTE (ou chaîne de caractères).  Le type de données du format Shape est soit : C(c) pour caractères ou N(n,d) pour nombre (c = nombre de caractères, n = nombre total de chiffres, d = nombre de chiffres en décimales).

## Attributs communs pour toutes les entités (sauf celles de GéoBase)

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| Toutes les entités sauf : - Jonction - Passage obstrué - Poste de péage - Segment de liaison par transbordeur - Segment routier | Code de spécification | CODE | N(10,0) |
|  | Date de validité | VALDATE | C(10) |
|  | Fournisseur | PROVIDER | N(3,0) |
|  | Identifiant de l’élément | ID | C(64) |
|  | Nom du jeu de données | DATANAME | C(10) |
|  | Précision planimétrique | ACCURACY | N(10,0) |
|  | Thème | THEME | C(2) |

## Attributs communs pour toutes les entités GéoBase

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| - Jonction - Passage obstrué - Poste de péage - Segment de liaison par transbordeur - Segment routier | Code de spécification | CODE | N(10,0) |
|  | Date acquisition ou révision* | ACQREVDATE | C(7) |
|  | Fournisseur acquisition* | ACQPROVDR | N(3,0) |
|  | Identifiant de la source | SOURCEID | C(32) |
|  | Identifiant de l’élément | ID | C(64) |
|  | Nom du jeu de données | DATANAME | C(10) |
|  | Précision planimétrique* | ACCURACY | N(10,0) |
|  | Technique acquisition* | ACQTECH | N(3,0) |
|  | Thème | THEME | C(2) |
|  | Version normes | STDVER | C(10) |

* Attribut non disponible pour l’entité Jonction.

## Attributs spécifiques aux entités

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| Antenne parabolique | Type d’antenne | TYPE | N(3,0) |
| Bâtiment | Orientation | ORIENTATIO | N(31,8) |
|  | Utilisation du bâtiment | FUNCTION | N(3,0) |
| Chemin de fer | Calibre du chemin de fer | GAUGE | N(3,0) |
|  | Compétence | COMPETENCE | N(3,0) |
|  | État du chemin de fer | STATUS | N(3,0) |
|  | Support du chemin de fer | SUPPORT | N(3,0) |
|  | Type de chemin de fer | TYPE | N(3,0) |
| Ciné-parc | Orientation | ORIENTATIO | N(31,8) |
| Citerne | Orientation | ORIENTATIO | N(31,8) |
|  | Type de citerne | TYPE | N(3,0) |
|  | Utilisation de la citerne | USE | N(3,0) |
| Courbe de niveau | Génération de la courbe de niveau | GENERATION | N(3,0) |
|  | Précision altimétrique | ALTIACCU | N(10,0) |
|  | Qualificatif de représentation géométrique | GEOMREP | N(3,0) |
|  | Type de courbe de niveau | TYPE | N(3,0) |
|  | Valeur hypsométrique | ELEVATION | N(10,0) |
| Courbe de niveau impériale | Génération de la courbe de niveau | GENERATION | N(3,0) |
|  | Précision altimétrique | ALTIACCU | N(10,0) |
|  | Qualificatif de représentation géométrique | GEOMREP | N(3,0) |
|  | Type de courbe de niveau | TYPE | N(3,0) |
|  | Valeur hypsométrique impériale | ELEVATION | N(10,0) |
| Cours d’eau simple | Définition de région hydrique | DEFINITION | N(3,0) |
|  | Isolé | ISOLATED | N(3,0) |
|  | Permanence | PERMANENCY | N(3,0) |
| Eau côtière | Type de phénomène côtier | TYPE | N(3,0) |
| Entité hydrographique anthropique | Statut anthropique | STATUS | N(3,0) |
|  | Type anthropique | TYPE | N(3,0) |
| Entité obstacle hydrographique | Type d’obstacle | TYPE | N(3,0) |
| Île | Île côtière | COASTAL | N(3,0) |
|  | Île de sable | SAND | N(3,0) |
| Jonction [GéoBase] | Numéro de sortie | EXITNO | C(10) |
|  | Type jonction | TYPE | N(3,0) |

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne de transmission | Emplacement de la ligne de transmission | LOCATION | N(3,0) |
|  | Fonction de la ligne de transmission | FUNCTION | N(3,0) |
|  | Nombre de lignes de transmission | NOLINES | N(3,0) |
| Ligne de transport d’énergie | Nombre de lignes de transport d’énergie | NOLINES | N(3,0) |
|  | Type de ligne de transport d’énergie | TYPE | N(3,0) |
| Mur/clôture | Type de mur/clôture | TYPE | N(3,0) |
| Neige et glace permanentes | Type de neige et glace permanentes | TYPE | N(3,0) |
| Passage obstrué [GéoBase] | IDN Élément linéaire du réseau | ROADNID | C(32) |
|  | Type d’obstruction | TYPE | N(3,0) |
| Percée | Type de percée | TYPE | N(3,0) |
| Pipeline | Nombre de pipelines | NOPIPES | N(3,0) |
|  | Produit du pipeline | PRODUCT | N(3,0) |
|  | Relation au sol du pipeline | RELGROUND | N(3,0) |
| Pipeline (eaux d’égout/déchets liquides) | Produit du pipeline | PRODUCT | N(3,0) |
|  | Relation au sol du pipeline | RELGROUND | N(3,0) |
| Piste d’envol | Statut de la piste d’envol | STATUS | N(3,0) |
|  | Type de piste d’envol | TYPE | N(3,0) |
| Point d’élévation | Précision altimétrique | ALTIACCU | N(10,0) |
|  | Type de point d’élévation | TYPE | N(3,0) |
|  | Valeur hypsométrique | ELEVATION | N(10,0) |
| Point d’élévation impériale | Précision altimétrique | ALTIACCU | N(10,0) |
|  | Type de point d’élévation | TYPE | N(3,0) |
|  | Valeur hypsométrique | ELEVATION | N(10,0) |
| Polygone de découpage SNRC50K | Caractéristique du polygone de découpage | TILING | N(3,0) |
|  | Polygone submergé | FLOODED | N(3,0) |
| Poste de péage [GéoBase] | IDN Élément linéaire du réseau | ROADNID | C(32) |
|  | Type de poste de péage | TYPE | N(3,0) |
| Puits | Type de puits | TYPE | N(3,0) |
| Région boisée | Type de région boisée | TYPE | N(3,0) |
| Région hydrique | Définition de région hydrique | DEFINITION | N(3,0) |
|  | Isolé | ISOLATED | N(3,0) |
|  | Permanence | PERMANENCY | N(3,0) |
| Repère de navigation | Type de repère de navigation | TYPE | N(3,0) |
| Ruines | Orientation | ORIENTATIO | N(31,8) |

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| Segment de liaison par transbordeur [GéoBase] | Classification routière nationale | NATRDCLASS | N(3,0) |
|  | ID segment de liaison par transbordeur | FERRYSEGID | N(10,0) |
|  | Nom route anglais 1 | RTENAME1En | C(100) |
|  | Nom route anglais 2 | RTENAME2En | C(100) |
|  | Nom route anglais 3 | RTENAME3En | C(100) |
|  | Nom route anglais 4 | RTENAME4En | C(100) |
|  | Nom route français 1 | RTENAME1Fr | C(100) |
|  | Nom route français 2 | RTENAME2Fr | C(100) |
|  | Nom route français 3 | RTENAME3Fr | C(100) |
|  | Nom route français 4 | RTENAME4Fr | C(100) |
|  | Numéro de route 1 | RTENUMBER1 | C(10) |
|  | Numéro de route 2 | RTENUMBER2 | C(10) |
|  | Numéro de route 3 | RTENUMBER3 | C(10) |
|  | Numéro de route 4 | RTENUMBER4 | C(10) |
|  | Numéro de route 5 | RTENUMBER5 | C(10) |
| Segment routier [GéoBase] | Classification routière nationale | NATRDCLASS | N(3,0) |
|  | État revêtement | PAVSTATUS | N(3,0) |
|  | ID Segment routier | ROADSEGID | N(10,0) |
|  | ID Structure | STRUCID | C(32) |
|  | Nom route anglais 1 | RTENAME1En | C(100) |
|  | Nom route anglais 2 | RTENAME2En | C(100) |
|  | Nom route anglais 3 | RTENAME3En | C(100) |
|  | Nom route anglais 4 | RTENAME4En | C(100) |
|  | Nom route français 1 | RTENAME1Fr | C(100) |
|  | Nom route français 2 | RTENAME2Fr | C(100) |
|  | Nom route français 3 | RTENAME3Fr | C(100) |
|  | Nom route français 4 | RTENAME4Fr | C(100) |
|  | Nom structure anglais | STRUNAMEEN | C(100) |
|  | Nom structure français | STRUNAMEFR | C(100) |
|  | Nombre de voies | NOLANES | N(3,0) |
|  | Numéro de route 1 | RTENUMBER1 | C(10) |
|  | Numéro de route 2 | RTENUMBER2 | C(10) |
|  | Numéro de route 3 | RTENUMBER3 | C(10) |
|  | Numéro de route 4 | RTENUMBER4 | C(10) |
|  | Numéro de route 5 | RTENUMBER5 | C(10) |
|  | Numéro de sortie | EXITNO | C(10) |

| Catalogue d’entités Nom d’entité | Catalogue d’entités Nom d’attribut | GML et Shape Nom d’attribut | Shape Type de données |
| --- | --- | --- | --- |
| Segment routier [GéoBase] - suite | Type chaussée non revêtue | UNPAVSURF | N(3,0) |
|  | Type chaussée revêtue | PAVSURF | N(3,0) |
|  | Type structure | STRUCTYPE | N(3,0) |
| Sentier | Fonction du sentier | FUNCTION | N(3,0) |
| Terrain d’exposition | Type de terrain d’exposition | TYPE | N(3,0) |
| Toponyme | Identifiant BDTC | CGNDBID | C(5) |
|  | Nom | TOPONAME | C(100) |
|  | Type de toponyme | TYPE | N(3,0) |
| Tour | Fonction de la tour | FUNCTION | N(3,0) |
| Zone d’extraction de minerai | État de la zone d’extraction de minerai | STATUS | N(3,0) |
|  | Nature de la zone d’extraction de minerai | NATURE | N(3,0) |
|  | Type de zone d’extraction de minerai | TYPE | N(3,0) |

ANNEXE A : Liste des noms de fichiers de distribution (triés par thème)

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Repère de navigation | BS | BS_1250009 | _0 |  |  |
| Zone résidentielle | BS | BS_1370009 |  |  | _2 |
| Antenne parabolique | BS | BS_2000009 | _0 |  |  |
| Bâtiment | BS | BS_2010009 | _0 |  | _2 |
| Cheminée | BS | BS_2060009 | _0 |  |  |
| Citerne | BS | BS_2080009 | _0 |  | _2 |
| Croix | BS | BS_2120009 | _0 |  |  |
| Ligne de transmission | BS | BS_2230009 |  | _1 |  |
| Mur/clôture | BS | BS_2240009 |  | _1 |  |
| Pipeline (Eaux d'égout/déchets liquides) | BS | BS_2310009 |  | _1 |  |
| Puits | BS | BS_2350009 | _0 |  |  |
| Réservoir souterrain | BS | BS_2380009 | _0 |  | _2 |
| Silo | BS | BS_2440009 | _0 |  |  |
| Tour | BS | BS_2530009 | _0 |  |  |
| Ligne de transport d'énergie | EN | EN_1120009 |  | _1 |  |
| Pipeline | EN | EN_1180009 |  | _1 |  |
| Valve | EN | EN_1340009 | _0 |  |  |
| Installation de gaz et pétrole | EN | EN_1360049 | _0 |  | _2 |
| Poste de transformateur | EN | EN_1360059 | _0 |  | _2 |
| Éolienne | EN | EN_2170009 | _0 |  |  |
| Courbe de niveau | FO | FO_1030009 |  | _1 |  |
| Forme terrestre | FO | FO_1080019 |  |  | _2 |
| Esker | FO | FO_1080029 |  | _1 |  |
| Débris glaciaires non différenciés | FO | FO_1080039 |  |  | _2 |
| Moraine | FO | FO_1080049 |  |  | _2 |
| Sable | FO | FO_1080059 |  |  | _2 |
| Sols polygonaux | FO | FO_1080069 |  |  | _2 |
| Pingo | FO | FO_1080079 | _0 |  |  |
| Point d'élévation | FO | FO_1200009 | _0 |  |  |
| Courbe de niveau impériale | FO | FO_2570009 |  | _1 |  |
| Point d'élévation impérial | FO | FO_2610009 | _0 |  |  |
| Neige et glace permanentes | HD | HD_1140009 |  |  | _2 |
| Eau côtière | HD | HD_1150009 |  |  | _2 |
| Entité hydrographique anthropique | HD | HD_1450009 | _0 | _1 | _2 |
| Entité obstacle hydrographique | HD | HD_1460009 | _0 | _1 | _2 |

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Cours d'eau simple | HD | HD_1470009 |  | _1 |  |
| Région hydrique | HD | HD_1480009 |  |  | _2 |
| Île | HD | HD_1490009 |  |  | _2 |
| Banc | IC | IC_1350019 |  |  | _2 |
| Carrière | IC | IC_1350029 |  |  | _2 |
| Zone d’extraction | IC | IC_1350039 | _0 |  | _2 |
| Mine | IC | IC_1350049 | _0 |  | _2 |
| Tourbière | IC | IC_1350059 |  |  | _2 |
| Déchet domestique | IC | IC_1360019 |  |  | _2 |
| Dépôt de solide industriel | IC | IC_1360029 | _0 |  | _2 |
| Zone industrielle et commerciale | IC | IC_1360039 | _0 |  | _2 |
| Cour à bois | IC | IC_2110009 |  |  | _2 |
| Récupérateur | IC | IC_2360009 |  |  | _2 |
| Zone d'extraction de minerai | IC | IC_2600009 | _0 |  |  |
| Polygone de découpage SNRC50K | LI | LI_1210009 |  |  | _2 |
| Belvédère | LX | LX_1000019 | _0 |  | _2 |
| Centre de ski | LX | LX_1000029 | _0 |  |  |
| Cimetière | LX | LX_1000039 | _0 |  | _2 |
| Fort | LX | LX_1000049 |  |  | _2 |
| Aire désignée | LX | LX_1000059 | _0 | _1 | _2 |
| Marina | LX | LX_1000069 | _0 |  |  |
| Piste de course | LX | LX_1000079 |  | _1 | _2 |
| Terrain de golf | LX | LX_1000089 |  |  | _2 |
| Camp | LX | LX_2030009 | _0 |  |  |
| Ciné-parc | LX | LX_2070009 | _0 |  | _2 |
| Jardin botanique | LX | LX_2200009 |  |  | _2 |
| Lieu de pèlerinage | LX | LX_2210009 | _0 |  |  |
| Lieu historique/lieu d'intérêt | LX | LX_2220009 | _0 |  |  |
| Parc d'amusement | LX | LX_2260009 |  |  | _2 |
| Parc/terrain de sports | LX | LX_2270009 |  |  | _2 |
| Passerelle | LX | LX_2280009 |  | _1 |  |
| Ruines | LX | LX_2400009 | _0 |  | _2 |
| Sentier | LX | LX_2420009 |  | _1 |  |
| Stade | LX | LX_2460009 |  |  | _2 |
| Terrain de camping | LX | LX_2480009 | _0 |  | _2 |
| Terrain de pique-nique | LX | LX_2490009 | _0 |  | _2 |

| Catalogue d’entités Nom de l’entité | Thème | GML – Nom d’entité Shape - Nom du fichier | Géométrie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Point | Ligne | Surface |
| Terrain de pratique de golf | LX | LX_2500009 | _0 |  | _2 |
| Terrain d'exposition | LX | LX_2510009 |  |  | _2 |
| Zoo | LX | LX_2560009 |  |  | _2 |
| Étang de toundra | SS | SS_1320019 |  |  | _2 |
| Tourbière de palse | SS | SS_1320029 |  |  | _2 |
| Sol saturé | SS | SS_1320039 |  |  | _2 |
| Terre humide | SS | SS_1320049 |  |  | _2 |
| Tourbière réticulée | SS | SS_1320059 |  |  | _2 |
| Toponyme | TO | TO_2520009 | _0 |  |  |
| Chemin de fer | TR | TR_1020009 |  | _1 |  |
| Piste d'envol | TR | TR_1190009 | _0 |  | _2 |
| Segment de liaison par transbordeur [GéoBase] | TR | TR_1750009 |  | _1 |  |
| Segment routier [GéoBase] | TR | TR_1760009 |  | _1 |  |
| Jonction [GéoBase] | TR | TR_1770009 | _0 |  |  |
| Passage obstrué [GéoBase] | TR | TR_1780009 | _0 |  |  |
| Poste de péage [GéoBase] | TR | TR_1790009 | _0 |  |  |
| Plaque tournante | TR | TR_2320009 | _0 |  |  |
| Région boisée | VE | VE_1240009 |  |  | _2 |
| Percée | VE | VE_2290009 |  | _1 |  |